Załącznik nr 1 
Przedmiot zamówienia: „Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie – III postępowanie” (2 pakiety).
	L.p
	Formularz asortymentowo cenowy 

(opis przedmiotu zamówienia)
	Warunki  wymagane Tak/Nie
	Parametry oferowane podać, opisać

	
	Pakiet nr 1
	
	

	 
	Histeroskop wraz z osprzętem
	 
	 

	1
	Producent 
	Podać
	

	2
	Kraj pochodzenia 
	Podać
	

	3
	Rok produkcji
	TAK
	

	4
	Histeroskop wraz z osprzętem
	Podać model 
i typ
	

	5
	Optyka histeroskopowa Hopkinsa, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, długość 30 cm, autoklawowalna, umieszczone na obudowie optyki oznakowanie kodem Data-Matrix lub QR z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki oraz oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu - 1 szt.
	TAK
	

	6
	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania optyki, pokrywa perforowana, dno pojemnika perforowane, wyposażone w silikonowe uchwyty na optyki, wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] -
 446 x 90 x 45 mm (±5 mm) - 1 szt.
	TAK
	

	7
	Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny o owalnym profilu przekroju, rozmiar nie większym niż 5,4 mm, kompatybilny z płaszczem zewnętrznym i optyką histeroskopową o dł. 30 cm i śr. 4 mm, wyposażony w:

- kanał optyki histeroskopowej z mocowaniem obrotowym,

- kanał roboczy do wprowadzania półsztywnych instrumentów o rozmiarze 5 Fr. i podawania płynu płuczącego; wejście kanału roboczego wyposażone w uszczelkę z otworem o średnicy 0,8 mm i rozbieralny kranik,

- oddzielne przyłącze LUER-Lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia drenu z płynem płuczącym,- 2 szt.
	TAK
	

	8
	Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny o owalnym profilu przekroju, rozmiar nie większym niż 6 mm, kompatybilny z płaszczem wewnętrznym wyposażony w:

- oddzielne przyłącze Luer-Lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia drenu do odsysania; koniec dystalny płaszcza wyposażony w boczne otwory umożliwiające odsysanie.- 2 szt.
	TAK
	

	9
	Kleszcze chwytająco - biopsyjne, półsztywne, dwie bransze ruchome, rozm. 5 Fr., dł. 34 cm, wyposażone w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza instrumentu – 1 szt.
	TAK
	

	10
	Nożyczki ostro zakończone, półsztywne, jedno ostrze ruchome, rozm. 5 Fr., dł. 34 cm wyposażone w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza instrumentu – 1 szt.
	TAK
	

	11
	Elektroda koagulacyjna bipolarna do histeroskopii, półsztywna, prosta, rozmiar 5 Fr. - 1 szt.
	TAK
	

	12
	Przewód HF, do instrumentów bipolarnych, dł. 300 cm - 1 szt. kompatybilny z Diatermią Emed 350 posiadaną przez Zamawiającego
	TAK
	

	13
	Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm - 1 szt.
	TAK
	

	14
	Histeroskop kompatybilny z źródłem światła firmy Aesculap Chifa PV 472.

	
	

	15
	W ramach wynagrodzenia dostawa i uruchomienie sprzętu wraz z instalacją, oraz przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi.
	TAK
	

	
	Gwarancja i Serwis
	
	

	1
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	TAK
	

	2
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Wykonawca musi podać własny lub zewnętrzny serwis.
	TAK podać
	

	3
	Czas reakcji serwisu od zgłoszonej usterki max 24 godziny 
	TAK
	

	4
	Podać częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów w danym okresie czasu.
	TAK, podać
	

	5
	Wszystkie czynności serwisowe w okresie gwarancji w tym wymagane przez producenta przeglądy wykonane będą na koszt wykonawcy (wraz z materiałami eksploatacyjnymi). 
	TAK
	

	6
	Gwarancja dostępności części zamiennych lub równoważnych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie min. 10 lat od daty dostawy.
	TAK
	

	7
	Termin dostawy max 4 tygodnie.
	TAK, podć
	

	Eksploatacja urządzenia

	1
	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wykazu wraz numerem ref: odprowadzeń pacjenta, adapterów, końcówek roboczych, płynów kalibracyjnych, elektrod, podkładów do elektrod, drenów, przewodów zasilających, mankietów, łyżek, czujników, modułów, filtrów, węży jednorazowych, igieł insuflacyjnych, kapturków uszczelniających, przepustnic, nakładek, testów, ustników, oraz wszelkiego rodzaju elementów nie wymienionych powyżej, aczkolwiek wykorzystywanych w trakcie eksploatacji urządzenia, jeżeli są wymagane przy danym sprzęcie. Wykaz musi być kompatybilny z oferowanym sprzętem.
	TAK
	


Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

__________________________

miejscowość, data

____________________________________________________

podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do 

występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2
Przedmiot zamówienia: „Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie – III postępowanie” (2 pakiety).
	L.p.
	Formularz asortymentowo cenowy 

(opis przedmiotu zamówienia)
	Warunki  wymagane Tak/Nie
	Parametry oferowane podać, opisać

	
	Pakiet nr 2
	
	

	 I
	Drukarka do wydruku dokumentacji medycznej – 2 szt.

	1
	Producent
	TAK
	

	2
	Kraj pochodzenia: 
	Podać
	

	3
	Rok produkcji: 
	TAK
	

	4
	Drukarka - o parametrach porównywalnych do HP Inc. LaserJet Ent M712dn CF236A
	Podać model i typ
	

	5
	Prędkość druku w czerni Tryb normalny: Do 41 str./min 1  (Pomiarów dokonano wg normy ISO/IEC 24734 (z wyłączeniem pierwszego zestawu dokumentów testowych). 
	TAK
	

	6
	Czas wydruku pierwszej strony (tryb gotowości) Czerń: Minimalny czas operacji: 10,5 s 
	TAK
	

	7
	Jakość druku w czerni (tryb best) Do 1200 x 1200 dpi 
	TAK
	

	8
	Technologie w zakresie rozdzielczości druku HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP REt, 600 dpi, 300 dpi 
	TAK
	

	9
	Cykl roboczy (miesięczny, format A4) Do 100 000 str.
	TAK
	

	10
	Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie Od 5000 do 20 000
	TAK
	

	11
	Technologia druku Druk laserowy
	TAK
	

	12
	Szybkość procesora 800 MHz
	TAK
	

	13
	Języki drukowania HP PCL 6, HP PCL 5, emulacja HP Postscript 3, bezpośredni druk plików PDF (wer. 1.4) 
	TAK
	

	14
	Wyświetlacz 4-wierszowy wyświetlacz LCD 5,08 cm (kolorowy tekst i grafika)
	TAK
	

	15
	Funkcje łączności  Funkcja HP ePrin - Tak 
	TAK
	

	16
	Możliwość drukowania z urządzeń przenośnych HP ePrint, Certyfikat Mopria™ 
	TAK
	

	17
	Możliwość pracy bezprzewodowej Opcjonalny, dostępny wraz z zakupem akcesorium sprzętowego
	TAK
	

	18
	Łączność, tryb standardowy 2 porty USB 2.0 Hi-Speed, 1 urządzenie USB 2.0 Hi-Speed, 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T, 1 port Hi-Speed USB 2.0 Easy Access Walkup
1 kieszeń intergracji sprzętu;
	TAK
	

	19
	Łączność, opcjonalnie Sieć bezprzewodowa LAN 802.11b/g/n (tryb stacji), inne akcesoria sieciowe, serwer druku bezprzewodowego HP Jetdirect 2700w USB Wireless Print Server
	TAK
	

	20
	Dostosowany do pracy w sieci Standard (wbudowana karta Gigabit Ethernet)  
	TAK
	

	21
	Minimalne wymagania systemowe Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+): 200 MB wolnego miejsca na dysku (wymagania dotyczące sprzętu kompatybilnego z systemem operacyjnym dostępne są na stronie http://www.microsoft.com)
	TAK
	

	22
	Zgodność z systemami operacyjnymi Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1+)
	TAK
	

	23
	Standardowa pojemność podajnika papieru Uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, dwa podajniki po 250 arkuszy każdy
	TAK
	

	24
	Opcjonalny podajnik papieru Opcjonalny podajnik na 500 arkuszy, opcjonalny podajnik papieru na 500 arkuszy z podstawą z szafką, opcjonalny podajnik papieru 3x500 arkuszy z podstawą
opcjonalny podajnik na 3500 arkuszy z podstawą (tylko A4)  
	TAK
	

	25
	Standardowa pojemność odbiornika papieru 
Odbiornik na 250 arkuszy
	TAK
	

	26
	Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) Do 250 arkuszy
	TAK
	

	27
	Drukowanie dwustronne Automatyczny (standardowo)
	TAK
	

	28
	Obsługiwane formaty nośników
Podajnik 1, 2: A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), Podajnik 3: A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS)
	TAK
	

	Gwarancja i Serwis

	1
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	TAK
	

	2
	Czas reakcji serwisu od zgłoszonej usterki max 24 godziny 
	TAK podać
	

	3
	Dostępność części w ciągu 24 godzin
	TAK
	

	Materiały eksploatacyjne (pakiet startowy)

	4
	Kolory materiałów eksploatacyjny: Czarny
	TAK
	

	5
	Technologia druk: Druk laserowy
	TAK
	

	Materiały eksploatacyjne (dodatkowo)

	6
	Kolory materiałów eksploatacyjny: Czarny
	TAK
	

	7
	Technologia druk: Druk laserowy
	TAK
	

	8
	Wydajność wkładów (w czerni): 10 000 stron
	TAK
	

	9
	Termin dostawy max 4 tygodnie 
	TAK, podać
	


Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

__________________________

miejscowość, data

____________________________________________________

podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do 

występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo

1
PAGE  
5

