Przedmiot zamówienia: Zakup fantomu dla Miejskiego Szpitala Zespolonego obejmujący: zakup fantomu, aparatu do magnetoterapii wraz z aplikatorem oraz aparatu do ultradźwięków.

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia | Warunki wymagane Tak/Nie |  | Parametry oferowane podać, opisać |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pakiet nr 1 |  |  |  |  |
| II |  | Aparat do magnetoterapii wraz z osprzętem – 1 komplet |  |  |  |  |
|  |  | Producent | Podać |  |  |  |
|  |  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji (nie starszy niż 2022) | TAK |  |  |  |
|  |  | Aparat do magnetoterapii | Podać model i typ |  |  |  |
|  |  | 7 calowy kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym | TAK |  |  |  |
|  |  | Posiada dwa niezależne kanały zabiegowe | TAK |  |  |  |
|  |  | Możliwość wyboru jednostki chorobowej za pomocą nazwy lub dziedziny | TAK |  |  |  |
|  |  | Aparat posiadający bazę wbudowanych programów zabiegowych | TAK |  |  |  |
|  |  | Aparat posiadający bazę wbudowanych programów użytkownika | TAK |  |  |  |
|  |  | Aparat posiadający bazę sekwencji użytkownika | TAK |  |  |  |
|  |  | Możliwość edytowania nazw programów oraz sekwencji użytkownika | TAK |  |  |  |
|  |  | Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu | TAK |  |  |  |
|  |  | Statystyka przeprowadzonych zabiegów | TAK |  |  |  |
|  |  | Możliwość regulacji głośności sygnalizatora dźwiękowego | TAK |  |  |  |
|  |  | Kształty pola: prostokątny dwupółkowy, trójkątny dwupółkowy, prostokątny jednopółkowy, sinusoidalny jednopółkowy, impulsowy jednopółkowy itp. | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Możliwość pracy z jednym lub dwoma aplikatorami płaskimi | TAK |  |  |  |
|  |  | Mocowanie aplikatorów za pomocą pasów i rzepów | TAK |  |  |  |
|  |  | Zabiegi w trybie dualnym | TAK |  |  |  |
|  |  | Wizualny wskaźnik aktywności pola w postaci oświetlacza | TAK |  |  |  |
|  |  | Sensoryczny wskaźnik aktywności pola w postaci pasów magnetycznych | TAK |  |  |  |
|  |  | Nastawy zakresu częstotliwości pola magnetycznego z dokładnością do 0,01 Hz za pomocą klawiatury ekranowej | TAK |  |  |  |
|  |  | Nastawy wartości czasu zabiegu z dokładnością do 1 s za pomocą klawiatury ekranowej | TAK |  |  |  |
| Programy i sekwencje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Minimum 260 wbudowanych programów zabiegowych | TAK |  |  |  |
|  |  | Minimum 50 programów do ustawienia przez użytkownika | TAK |  |  |  |
|  |  | Możliwość ustawienia programu ulubionego | TAK |  |  |  |
|  |  | Minimum 10 sekwencji do ustawienia dla użytkownika | TAK |  |  |  |
| Parametry ogólne |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wymiary sterownika min.: 34 cm dł. x 28 cm szer. x 11 cm wys. (+/- 2 cm) | TAK |  |  |  |
|  |  | Zasilanie, pobór mocy: 230V, 50/60 Hz, 350 VA | TAK |  |  |  |
|  |  | Częstotliwość pracy min. 2 – 240 Hz | TAK |  |  |  |
|  |  | Parametry trybu przerywanego: impuls 1s/ przerwa 0,5 – 8s | TAK |  |  |  |
|  |  | Spektrum częstotliwości min. 0 – 50 Hz | TAK |  |  |  |
|  |  | Zegar zabiegowy 30 s – 60 minut | TAK |  |  |  |
| Wyposażenie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Przewód sieciowy | TAK |  |  |  |
|  |  | Bezpieczniki zapasowe WTA-T 3,15 A/250 V – 2 szt. | TAK |  |  |  |
|  |  | Magnes stały – 1 szt. | TAK |  |  |  |
|  |  | Okulary ochronne dla pacjenta – gogle – 1 szt. | TAK |  |  |  |
|  |  | Rysik do rezystancyjnego ekranu dotykowego – 1 szt. | TAK |  |  |  |
|  |  | Ścierka do ekranu LCD – 1 szt. | TAK |  |  |  |
| Leżanka do pola magnetycznego |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nośność leżanki min. 130 kg | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Nośność półki pod aparat min. 8 kg | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Nośność półki pod aplikatory CPEP min. 3 kg | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Wymiary półki pod aparat 37 cm x 36 cm (+/- 2 cm) | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Wymiary półki pod aplikatory CPEP 31 cm x 20 cm (+/- 1 cm) | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Wymiary leżanki wraz z półką 214 cm dł. x 53 cm szer. x 118 cm wys. (+/- 0,5 cm) | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Wysokość leżyska 60 cm (+/- 2 cm) | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Waga 45 kg (+/- 3 kg) | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Zagłówek | TAK |  |  |  |
|  |  | Materiały leżanki wykonane z tworzywa, które nie zakłóca sił pola magnetycznego nadające się do dezynfekcji | TAK |  |  |  |
| Aplikator szpulowy |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Maksymalna indukcja znamionowa w geometrycznym środku aplikatora 3mT | TAK |  |  |  |
|  |  | Maksymalna indukcja znamionowa przy ściance aplikatora 4,5 mT | TAK |  |  |  |
|  |  | Maksymalna wartość zmiany indukcji 9 mT | TAK |  |  |  |
|  |  | Wymiary aplikatora bez kabla przyłączeniowego średnica 68,2 cm x 24,2 cm | TAK |  |  |  |
|  |  | Masa 16 kg (Al)/ 22 kg (Cu) | TAK |  |  |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |  | TAK, podać |  |  |
|  | Paszport techniczny |  |  | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  | TAK |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Wykonawca musi podać własny lub zewnętrzny serwis. Podać nazwę, adres, telefon kontaktowy wraz z dokumentacją potwierdzającą autoryzację |  |  | TAK, podać |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu od zgłoszonej usterki max 2 dni robocze |  |  | TAK |  |  |
|  | Podać częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów w danym okresie czasu – jeżeli jest wymagany. Ponadto zamawiający wymaga dostarczenia paszportu technicznego wraz z dostawą. |  |  | TAK, podać |  |  |
|  | Wszystkie czynności serwisowe w okresie gwarancji w tym wymagane przez producenta przeglądy wykonane będą na koszt wykonawcy (wraz z materiałami eksploatacyjnymi). |  |  | TAK |  |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych lub równoważnych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie min. 10 lat od daty dostawy. |  |  | TAK |  |  |
|  | W ramach wynagrodzenia dostawa i uruchomienie sprzętu wraz z instalacją, oraz przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi. |  |  | TAK |  |  |